Диаграммы работы реле (временные функции):

| Обозначе-ние на селекторе | Диаграмма | Описание |
| --- | --- | --- |
| Режимы запуска таймера подачей питания |  |  |
| A |  | Задержка включения После подачи питания начинается отсчет интервала времени задержки включения t. По истечении заданного времени происходит срабатывание реле. Контакты реле возвращаются в исходное состояние после снятия питания |
| B |  | Задержка выключения После подачи питания происходит немедленное срабатывание реле. По истечении заданного времени задержки t контакты реле возвращаются в исходное состояние. После снятия питания контакты также возвращаются в исходное состояние |
| C |  | Циклическое реле времени (начало с паузы) После подачи питания начинается отсчет интервала времени задержки t, по истечении которого происходит срабатывание реле и отсчет интервала времени t начинается заново. Цикл повторяется до снятия питания |
| D |  | Циклическое реле времени (начало с импульса) После подачи питания происходит немедленное срабатывание реле и начинается отсчет интервала времени t, по истечении которого реле возвращается в исходное состояние, и отсчет интервала времени t начинается заново. Цикл повторяется до снятия питания |
| J |  | Генератор импульса После подачи питания начинается отсчет интервала времени задержки t, после чего срабатывает реле, генерируя импульс длительностью 0,5 с. Для повторного генерирования импульса питание должно быть снято и подано вновь. |
| Режимы запуска таймера подачей управляющего сигнала (питание должно присутствовать постоянно) |  |  |
| E |  | Задержка выключения 1 (после размыкания управляющего контакта) После замыкания управляющего контакта S происходит срабатывание реле. Отсчет времени задержки t начинается после размыкания контакта S. По истечении времени задержки контакты реле возвращаются в исходное состояние. Если разомкнуть и вновь замкнуть контакт S до истечения времени t, то отсчет времени сбросится и начнется сначала после размыкания контакта |
| F |  | Задержка выключения (после замыкания управляющего контакта) После замыкания управляющего контакта S срабатывает реле и начинается отсчет интервала времени t. Продолжительность замыкания контакта S не влияет на работу реле. По истечении заданного времени контакты реле возвращаются в исходное состояние |
| G |  | Задержка выключения 2 (после размыкания управляющего контакта) После размыкания управляющего контакта S срабатывает реле и начинается отсчет интервала времени t. В процессе отсчета замыкание и размыкание контакта S игнорируются. По истечении заданного времени контакты реле возвращаются в исходное положение |
| H |  | Задержка включения/выключения После замыкания управляющего контакта S начинается отсчет интервала времени t, по истечении которого реле включается и остается в этом состоянии. После размыкания управляющего контакта S снова начинается отсчет интервала времени t, по истечении которого реле размыкается. Если управляющий контакт S замкнуть на время <t, то реле отсчитает интервал времени t, включится, затем снова отсчитает интервал времени t и выключится |
| I |  | Импульсное реле (триггер) После замыкания управляющего контакта S происходит срабатывание реле. Каждое следующее замыкание контакта S переводит реле в противоположное состояние |